Согласовано:								Утверждаю:

_____________________					          	Главный инженер

_____________________        	         				ПАО «Уралхимпласт»

_______________ А.Л. Суслов

«___» __________ 2026г.                		          			 «___» __________ 2026 г.

Дефектная ведомость № 5900-005-2026

Ремонт кровли здания станции водоподготовки цеха 36, литер 87, в осях Б-Д/1-10 +7,600.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля 13,2*45 |  |  |  |
|  | Очистка кровли от растительности | м2 | 331,2 |  |
|  | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (до 3-х слоев) | м2 | 135 | По периметру кровли на ширину 1,5м |
|  | Разборка обделок из листовой стали | мп | 116,4 | Ширина 0,7 м |
|  | Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм | м2 | 135 | 90*1,5 |
|  | Разборка утеплителя из пенобетона толщиной 140 мм | м2 | 135 | 90*1,5 |
|  | ## Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): с армированием кладочной сеткой d4мм 50х50 через 4 ряда | мп | 33 | ширина – 0,5 м, 6 рядов Цементно-песчаный раствор марки М100 |
|  | Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов | м2 | 135 | Унифлекс ЭКП-4,5 |
|  | Устройство деревянного каркаса (предварительно обработанной) Каркас (0,1*46*6) Огнебиозащита (0,3*46*6) Доска (0,1*46*6*0,05) | м2 | 27,6 | Огнебиозащитным составом Фенилакс или аналог |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 135 |  |
|  | Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия в 1 слой | м2 | 459 |  |
|  | ## Нанесение гидроизоляции | м2 | 135 | Обработка праймером |
|  | Устройство выравнивающего слоя из керамзита | м3 | 21,6 | Толщ. 160 мм |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 135 | унифлекс ЭПП унифлекс ЭКП или аналог |
|  | Устройство стяжки из плоских асбоцементных листов в 2 слоя | м2 | 135 | Обработка праймером битумным с 2 сторон. |
|  | Монтаж костылей кровельных 4*40*400 | шт | 167 |  |
|  | Устройство фартуков из оцинкованной стали | м2 | 58 | (116*0,5) |
|  | Устройство свесов из оцинк. стали (с устройством «Т-образок»), ширина 500 мм | мп | 35,5 | Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм |
|  | Прочие |  |  |  |
|  | Механизированная погрузка мусора в самосвал | т | 32,4 | На городской полигон ТБО |
|  | Перевозка грузов автомобилями –самосвалами грузоподъемность 10т.до 10 км.1 класс груза. | т | 32,4 |  |
|  | Утилизация мусора | т | 32,4 |  |

Работы проводятся на территории действующего предприятия, в действующем цехе.

Ответственное подразделение: УКС

Планируемые сроки проведения работ: июнь-август 2026 г.

Составил: 04.02.2026

Вед. инженер УКС					           				Н.В. Зайникова

Согласовано:

Начальник УКС                                                                  				А.С. Лузянин